Chip Design & Verification

Lab 4 - Arad Greenshtein

מטרת המעבדה היא לתכנן ולממש על לוח Nexys A7 בקר שידור UART. המשתמש קובע במתגים תו, זמן השהיה וגודל של ריבוע, ובלחיצה קצרה על הכפתור האמצעי הערכים ננעלים והבקר משדר למחשב ריבוע של N על N פעמים התו, בקצב של 57600 baud. בין תו לתו באותה שורה נשלח רווח, בסוף כל שורה נשלחים CR ו-LF, ואחרי כל תו נתונים הבקר ממתין את זמן ההשהיה שנבחר. תצוגת 7-segment מציגה את התו, ההשהיה, הגודל ומספר השורות שכבר נשלחו, ושני לדים מראים את התקדמות השידור. כפתור CPU Reset מאפס את כל המערכת.

Step 1 - Requirements & Design Decisions

Interface

| Signal | Direction | Width | Polarity |
| --- | --- | --- | --- |
| clk (100MHz) | input | 1 | - |
| rst_n (CPU Reset) | input | 1 | active low |
| btn_c (Center) | input | 1 | active high |
| sw | input | 16 | active high |
| uart_tx | output | 1 | idle high |
| led_byte (LD0) | output | 1 | active high |
| led_done (LD15) | output | 1 | active high |
| an | output | 8 | active low |
| seg (CA..CG, DP) | output | 8 | active low |

Switch mapping

כל אחד מהשדות מקבל קבוצת מתגים משלו. ארבעה מתגים לא נדרשים בתכן, והסינתזה מסירה אותם.

| Switches | Field | Values |
| --- | --- | --- |
| sw[7:0] | Character | ASCII code (hex) |
| sw[9:8] | Delay after each data char | 00 = 0, 01 = 50 ms, 10 = 100 ms, 11 = 200 ms |
| sw[14:13] | Square size N | 00 = 1, 01 = 32, 10 = 128, 11 = 256 |
| sw[12:10], sw[15] | Not used | - |

Timing

כמו במעבדה הקודמת, כל דרישה של זמן תורגמה למספר מחזורים של שעון המערכת (100MHz), וממספר המחזורים חושב רוחב המונה, לפי הנוסחה bits = ceil(log2(N)).

| Requirement | Count | Counter width |
| --- | --- | --- |
| UART bit, 57600 baud | 1,736 cycles of 100MHz | 11 bits |
| Button debounce, 15 ms | 1,500,000 cycles | 21 bits |
| Delay 50 / 100 / 200 ms | 5M / 10M / 20M cycles | 25 bits |
| Digit refresh, 4kHz | 25,000 cycles | 15 bits |

שגיאת הבאוד: 100,000,000 / 57,600 = 1736.11. עיגלתי ל-1736 מחזורים, ולכן קצב השידור בפועל הוא 57,603.7 baud, שגיאה של 0.006% בלבד. מקלט UART דוגם כל ביט באמצעו, ולכן הוא סובל שגיאה של אחוזים בודדים לאורך מסגרת של 10 ביטים. השגיאה שלנו רחוקה מאוד מהגבול.

רענון התצוגה: הפולס של 4kHz קובע את קצב המעבר בין ספרה לספרה. הבקר עובר על 8 ספרות, ולכן כל ספרה נדלקת מחדש 500 פעמים בשנייה, הרבה מעל הקצב שבו העין מבחינה בהבהוב.

Output format

שורה בריבוע מכילה N תווי נתונים ו-N פחות 1 רווחים (0x20) ביניהם, ואחריה CR ו-LF (0x0D 0x0A). אחרי השורה האחרונה לא נשלחים CR ו-LF. כשהגודל הוא 1 נשלח תו בודד, בלי רווח ובלי ירידת שורה. ההשהיה מגיעה רק אחרי תווי נתונים, ולא אחרי רווחים או CR ו-LF. לכן מספר הבתים בריבוע הוא N² + N(N-1) + 2(N-1), וזמן השידור הוא מספר הבתים כפול 10 ביטים חלקי 57600, ועוד N² השהיות:

| N | Data chars | Total bytes | Time, no delay | Time, 50 ms delay |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 0.17 ms | 50 ms |
| 32 | 1,024 | 2,078 | 0.36 s | 51.6 s |
| 128 | 16,384 | 32,894 | 5.7 s | 13.7 min |
| 256 | 65,536 | 131,326 | 22.8 s | 55 min |

הטבלה הסבירה גם איך לבחור את התרחישים לבדיקה על הלוח: ריבוע של 32 עם השהיה מאפשר לראות את ההתקדמות בעין, וריבוע של 256 נבדק בלי השהיה.

Display

| Digits | Content | Values |
| --- | --- | --- |
| an1-an0 | Character (hex) | 00 - FF |
| an3-an2 | Delay in units of 100 ms, DP on an3 | 0.0 / 0.5 / 1.0 / 2.0 |
| an5-an4 | Size (hex) | 01 / 20 / 80 / FF |
| an7-an6 | Rows sent (hex) | counts up N = 256 ends at 00 |

עד הלחיצה הראשונה אחרי ריסט התצוגה כבויה לגמרי. את גודל 256 מציגים כ-FF, כי בשתי ספרות הקס אי אפשר להציג 100. מונה השורות הוא של 8 ביטים, ולכן בסוף ריבוע של 256 הוא עוטף ומציג 00.

External inputs

- Metastability: הכפתור משתנה בלי קשר לשעון, הוא עובר דרך שני פליפ-פלופים בשרשרת לפני שהלוגיקה משתמשת בו.

- Bouncing: ה-Debouncer דורש שהכפתור יהיה לחוץ ברצף 15 ms לפני שהוא מוציא פולס. כל קפיצה מאפסת את המונה, ומקבלים פולס אחד בלבד לכל לחיצה.

- המתגים: המתגים נדגמים רק ברגע הנעילה, אחרי לפחות 15 ms של לחיצה יציבה. עד אז הם יציבים כבר זמן רב, ולכן לא הוספתי להם סנכרון.

- Reset: במעבדה 3 ציינתי כמגבלה ידועה שהריסט לא עובר סנכרון. במעבדה הזו הוספתי reset synchronizer ברמה העליונה: הריסט נכנס מיד (אסינכרונית), אבל משתחרר רק בעליית שעון, אחרי שני פליפ-פלופים. כל הרגיסטרים בתכן יוצאים מהריסט באותו מחזור.

Step 2 - Block Diagram

חילקתי את המערכת לשמונה מודולים, ועוד reset synchronizer קטן ברמה העליונה:

Figure 1 - UART_TX_TOP block diagram

| Module | Type | Role |
| --- | --- | --- |
| Debouncer | Sequential | סנכרון הכפתור, ספירת 15 ms יציבים ופולס אחד לכל לחיצה |
| value_latch | Sequential | נעילת התו, ההשהיה והגודל, רק כשהמשדר פנוי |
| TX_FSM | Sequential | מכונת המצבים הראשית: תווים, רווחים, CR ו-LF והשהיות |
| UART_PHY | Sequential | שידור בית בפורמט 8N1, ביט אחרי ביט |
| bytes_counter | Sequential | ספירת תווי הנתונים והמרה למספר שורות לתצוגה |
| tick_gen | Sequential | פולס של מחזור אחד כל 25,000 מחזורים (4kHz) |
| seg7_controller | Sequential | סריקת 8 הספרות, בחירת הספרה והנקודה העשרונית |
| seg7_decoder | Combinational | תרגום ספרת הקס לשבעה סגמנטים, מופע בתוך seg7_controller |

Step 3 - Module Design

כל מכונות המצבים בתכן כתובות באותו סגנון של שלושה בלוקים: רגיסטר מצב, בלוק של יציאות רשומות (registered) שמחושבות לפי המצב הבא יחד עם המונים, ובלוק קומבינטורי של המצב הבא. היציאות רשומות, ולכן אין בהן glitches, והן מתעדכנות באותו מחזור שבו המכונה נכנסת למצב.

seg7_decoder

הוא בלוק קומבינטורי שמתרגם ספרה של 4 ביט לתבנית של 7 קטעים, active low. האותיות B ו-D מוצגות כאותיות קטנות, כדי שלא ייראו כמו 8 ו-0. ערך ברירת מחדל בתחילת הבלוק וענף default מונעים latch.

seg7_decoder.v

1   `timescale 1ns / 1ps

2

3   module seg7_decoder(

4

5       input wire [3:0] digit,

6       output reg [6:0] seg

7       );

8

9       always @(*) begin

10           seg = 7'b1111111;   // default: all segments off

11           case (digit)

12               4'd0: seg = 7'b1000000;

13               4'd1: seg = 7'b1111001;

14               4'd2: seg = 7'b0100100;

15               4'd3: seg = 7'b0110000;

16               4'd4: seg = 7'b0011001;

17               4'd5: seg = 7'b0010010;

18               4'd6: seg = 7'b0000010;

19               4'd7: seg = 7'b1111000;

20               4'd8: seg = 7'b0000000;

21               4'd9: seg = 7'b0011000;

22               4'hA: seg = 7'b0001000;

23               4'hB: seg = 7'b0000011;

24               4'hC: seg = 7'b1000110;

25               4'hD: seg = 7'b0100001;

26               4'hE: seg = 7'b0000110;

27               4'hF: seg = 7'b0001110;

28               default: seg = 7'b1111111;

29           endcase

30        end

31   endmodule

tick_gen

אותו מבנה כמו במעבדה 3, עם פרמטר אחר: מונה של 15 ביט שסופר מ-0 עד 24,999 וחוזר ל-0. בכל פעם שהמונה מגיע ל-MAX, היציאה refresh_tick עולה ל-'1' למשך מחזור אחד, כלומר 4,000 פעמים בשנייה. הפולס משמש כ-enable ולא כשעון.

tick_gen.v

1   `timescale 1ns / 1ps

2

3   module tick_gen #(

4       parameter MAX = 24999

5   )(

6

7       input wire clk, rst_n,

8       output wire refresh_tick

9       );

10

11       reg [14:0] tick_cnt;   // 15 bits cover MAX = 24999

12

13       always @(posedge clk or negedge rst_n) begin

14           if(!rst_n)

15               tick_cnt <= 15'd0;

16           else if (tick_cnt == MAX)

17               tick_cnt <= 15'd0;

18           else

19               tick_cnt <= tick_cnt + 15'd1;

20       end

21

22       assign refresh_tick = (tick_cnt == MAX);   // one-cycle enable pulse

23

24   endmodule

Debouncer

הבלוק מורכב משלושה חלקים: סנכרון של שני פליפ-פלופים, מונה stable_cnt של 21 ביט שעולה כל עוד הכפתור לחוץ, נעצר (רווי) ב-BTN_CYCLES ומתאפס ברגע שהכפתור משתחרר, ו-FSM של שני מצבים שמבטיח פולס אחד לכל לחיצה:

| From | To | Condition | Output |
| --- | --- | --- | --- |
| WAIT | LOCKED | stable_flag (cnt == BTN_CYCLES) | pulse on btn_pulse |
| LOCKED | WAIT | !any_btn (button released) | - |

זה אותו רעיון כמו ב-btn_hold_detector של מעבדה 3, עם שני שינויים: הזמן קצר יותר (15 ms במקום שנייה), והמונה סופר מחזורי שעון ישירות ונעצר ב-BTN_CYCLES, כך שהוא לא עוטף גם בהחזקה ארוכה.

Debouncer.v

1   `timescale 1ns / 1ps

2

3   module Debouncer #(

4       parameter BTN_CYCLES = 1500000

5   )(

6       input wire clk, rst_n,

7       input wire btn_c,

8       output wire btn_pulse

9       );

10

11       // 2-FF synchronizer for the asynchronous button input

12       reg btn_c_meta, btn_c_sync;

13

14       // Button state

15       wire any_btn;

16

17       // Counts consecutive cycles with the button held (saturates at BTN_CYCLES)

18       reg  [20:0]stable_cnt;   // 21 bits cover 1,500,000

19       wire       stable_flag;

20

21       // FSM: WAIT = ready for a new press, LOCKED = press reported, wait for release

22       localparam WAIT   = 1'b0;

23       localparam LOCKED = 1'b1;

24       reg state;

25

26       always @(posedge clk or negedge rst_n) begin

27           if (!rst_n) begin

28               btn_c_meta <= 1'd0;

29               btn_c_sync <= 1'd0;

30            end else begin

31               btn_c_meta <= btn_c;

32               btn_c_sync <= btn_c_meta;

33            end

34        end

35

36        always @(posedge clk or negedge rst_n) begin

37           if (!rst_n) begin

38               state <= WAIT;

39           end else begin

40               case (state)

41                   WAIT: begin

42                       if (stable_flag) begin

43                           state <= LOCKED;

44                       end else begin

45                           state <= WAIT;

46                   end

47                end

48

49                   LOCKED: begin

50                       if (!any_btn) begin

51                           state <= WAIT;

52                       end else begin

53                           state <= LOCKED;

54                       end

55                    end

56

57                    default: state <= WAIT;

58

59                 endcase

60            end

61        end

62

63        always @(posedge clk or negedge rst_n) begin

64           if (!rst_n) begin

65               stable_cnt <= 21'd0;

66           end else if (!any_btn) begin

67               stable_cnt <= 21'd0;

68           end else if (stable_cnt < BTN_CYCLES) begin

69               stable_cnt <= stable_cnt + 21'd1;

70           end

71        end

72

73       assign any_btn = btn_c_sync;

74       assign stable_flag = (stable_cnt == BTN_CYCLES);

75       assign btn_pulse = (state == WAIT) && stable_flag;   // one-cycle pulse: FSM moves to LOCKED on the next edge

76

77   endmodule

value_latch

הבלוק שומר את שלושת השדות מהמתגים. הוא מתעדכן רק כשמגיע btn_pulse וגם המשדר פנוי (tx_busy = 0), ולכן לחיצה באמצע שידור לא משנה כלום. באותו מחזור הוא מוציא פולס latched של מחזור אחד, שמתחיל את השידור, ומדליק את valid_latched, שנשאר דלוק עד הריסט הבא ומאפשר את התצוגה.

value_latch.v

1   `timescale 1ns / 1ps

2

3   module value_latch(

4

5       input wire clk, rst_n,

6       input wire btn_pulse,

7       input wire tx_busy,

8       input wire [15:0] sw,

9       output reg [7:0] char_latched,

10       output reg [1:0] delay_latched,

11       output reg [1:0] size_latched,

12       output reg latched,

13       output reg valid_latched

14   );

15

16       always @(posedge clk or negedge rst_n) begin

17           if (!rst_n) begin

18               latched <= 1'b0;

19               valid_latched <= 1'b0;

20               char_latched <= 8'd0;

21               delay_latched <= 2'd0;

22               size_latched <= 2'd0;

23           // Capture a new configuration only when idle

24           end else if (btn_pulse && !tx_busy) begin

25               latched <= 1'b1;

26               valid_latched <= 1'b1;   // stays high after the first press

27               char_latched <= sw[7:0];   // ASCII character

28               delay_latched <= sw[9:8];   // 00=0, 01=50, 10=100, 11=200 ms

29               size_latched <= sw[14:13];   // 00=1, 01=32, 10=128, 11=256

30          end else

31               latched <= 1'b0;   // one-cycle pulse; settings are held

32       end

33   endmodule

UART_PHY

המשדר הפיזי שולח בית אחד בפורמט 1-8-1: ביט התחלה (0), שמונה ביטי נתונים מה-LSB, וביט עצירה (1). המונה cycle_cnt סופר 1736 מחזורים לכל ביט, והמונה index_cnt סופר את הביטים במסגרת:

| index_cnt | Bit | uart_tx |
| --- | --- | --- |
| 0 | Start | 0 |
| 1 - 8 | Data, LSB first | shift_reg[0] |
| 9 | Stop | 1 |
| 10 (IDLE) | Line idle | 1 |

בתחילת מסגרת הבית נטען ל-shift_reg, ואחרי כל ביט נתונים הרגיסטר זז ימינה, כך שהביט הבא תמיד נמצא ב-shift_reg[0]. בסוף ביט העצירה PHY_finish עולה למחזור אחד, וזה הסימן ל-TX_FSM שאפשר לשלוח את הבית הבא. בקשת tx_send שמגיעה באמצע מסגרת מתעלמת.

שתי הערות על התזמון: אחרי מסגרת index_cnt נשאר על 10, ולכן ביט ההתחלה מתחיל מחזור אחד אחרי tx_send. אחרי ריסט index_cnt הוא 0, ולכן ביט ההתחלה של המסגרת הראשונה ארוך במחזור אחד. מחזור אחד מתוך 1736 הוא 0.06% מזמן הביט, וזה לא משפיע על המקלט.

UART_PHY.v

1   `timescale 1ns / 1ps

2

3   module UART_PHY #(

4       parameter BIT_CYCLES = 1736

5   )(

6       input wire clk, rst_n,

7       input wire [7:0] tx_byte,

8       input wire tx_send,

9       output reg uart_tx,

10       output reg PHY_finish

11       );

12

13       reg [7:0] shift_reg;

14       reg [10:0] cycle_cnt;   // counts BIT_CYCLES per bit (11 bits cover 1736)

15       reg [3:0] index_cnt;   // 0=start, 1-8=data, 9=stop (reaches 10 back in IDLE)

16       reg state, next;

17

18       localparam IDLE = 1'b0;

19       localparam SENDING = 1'b1;

20

21       always @(posedge clk or negedge rst_n) begin

22           if (!rst_n) begin

23               state <= IDLE;

24           end else

25               state <= next;

26       end

27

28       always @(posedge clk or negedge rst_n) begin

29           if (!rst_n) begin

30               uart_tx <= 1'b1;

31               PHY_finish <= 1'b0;

32               shift_reg <= 8'b0;

33               cycle_cnt <= 11'b0;

34               index_cnt <= 4'b0;

35           end else begin

36               // One-cycle pulse at the end of the stop bit

37               PHY_finish <= (state == SENDING) && (next == IDLE);

38               // Registered line output, driven by the next state and the bit index.

39               // Note: index_cnt is 10 after a frame, so the start bit begins one cycle

40               // after tx_send; after reset index_cnt is 0, so the first start bit is one cycle longer.

41               case (next)

42                   IDLE: uart_tx <= 1'b1;

43                   SENDING: begin

44                       case (index_cnt)

45                       4'd0: uart_tx <= 1'b0;

46                       4'd1, 4'd2, 4'd3, 4'd4, 4'd5, 4'd6, 4'd7, 4'd8: uart_tx <= shift_reg[0];   // data bits, LSB first

47                       4'd9: uart_tx <= 1'b1;

48                       default: uart_tx <= 1'b1;

49                       endcase

50                   end

51                   default: uart_tx <= 1'b1;

52               endcase

53

54               // Datapath: load byte on tx_send, then count cycles per bit and bits per frame

55               case (state)

56               IDLE: begin

57                   if(tx_send) begin

58                       shift_reg <= tx_byte;

59                       cycle_cnt <= 11'b0;

60                       index_cnt <= 4'b0;

61                   end

62               end

63               SENDING: begin

64                   if (cycle_cnt == BIT_CYCLES -1) begin

65                       cycle_cnt <= 11'b0;

66                       index_cnt <= index_cnt + 4'd1;

67                       if (index_cnt >= 4'd1 && index_cnt <= 4'd8)   // shift only after each data bit

68                           shift_reg <= shift_reg >> 1;

69                   end else begin

70                       cycle_cnt <= cycle_cnt + 11'd1;

71                  end

72               end

73               endcase

74            end

75        end

76

77        // Next-state logic

78        always @(*) begin

79           case (state)

80               IDLE: next = tx_send ? SENDING : IDLE;

81               SENDING: next = (index_cnt == 4'd9 && cycle_cnt == BIT_CYCLES - 1) ? IDLE : SENDING;

82               default: next = IDLE;

83           endcase

84        end

85   endmodule

TX_FSM

מה המכונה צריכה לעשות: לשלוח תו, לחכות את ההשהיה, ואז להחליט אם לשלוח רווח, ירידת שורה, או לסיים. מתוך זה יצאו שישה מצבים:

Figure 2 - TX_FSM state diagram

| From | To | Condition | tx_byte |
| --- | --- | --- | --- |
| IDLE | SEND_CHAR | latched | char_latched |
| SEND_CHAR | WAIT_DELAY | PHY_finish | 00 |
| WAIT_DELAY | SEND_SPACE | delay_done & !last_char | 20 |
| WAIT_DELAY | SEND_CR | delay_done & last_char & !last_line | 0D |
| WAIT_DELAY | IDLE | delay_done & last_char & last_line | 00 |
| SEND_SPACE | SEND_CHAR | PHY_finish | char_latched |
| SEND_CR | SEND_LF | PHY_finish | 0A |
| SEND_LF | SEND_CHAR | PHY_finish | char_latched |

המונים שנדרשים מתוך המעברים:

| Counter | Width | Counts | Cleared |
| --- | --- | --- | --- |
| delay_cnt | 25 | clock cycles in WAIT_DELAY (up to 20,000,000) | outside WAIT_DELAY |
| char_cnt | 9 | data chars in the current row (up to 256) | after LF and in IDLE |
| line_cnt | 8 | completed rows (up to 255) | in IDLE |

מהמונים יוצאים שלושה דגלים: delay_done (ההשהיה הסתיימה, או שהיא 0), last_char (נשלחו N תווים בשורה) ו-last_line (זו השורה האחרונה). המכונה עוברת לשלב הבא רק ב-WAIT_DELAY, אחרי שגם ההשהיה של התו האחרון הסתיימה, ולכן led_done נדלק רק אחרי ההשהיה האחרונה.

החלטת תכן: ל-TX_FSM יש מונים משלו, למרות ש-bytes_counter כבר סופר את תווי הנתונים. בחרתי בזה כדי להפריד בין הבקרה לבין התצוגה. bytes_counter סופר רק תווי נתונים ובשביל התצוגה בלבד, ואילו המכונה צריכה לדעת את המיקום בתוך השורה ואת מספר השורות. שימוש במונה אחד לשני התפקידים היה קושר את הלוגיקה של הבקרה לנתיב של התצוגה.

tx_send עולה למחזור אחד בכניסה לכל אחד ממצבי השליחה, רק כשהמצב הבא שונה מהנוכחי. tx_byte נקבע באותו מחזור לפי המצב הבא, ולכן הבית כבר יציב כשהפיזי דוגם אותו.

TX_FSM.v

1   `timescale 1ns / 1ps

2

3   module TX_FSM #(

4

5       parameter DELAY_50MS = 5000000,

6       parameter DELAY_100MS = 10000000,

7       parameter DELAY_200MS = 20000000

8   )(

9       input wire clk, rst_n,

10       input wire [7:0] char_latched,

11       input wire [1:0] delay_latched,

12       input wire [1:0] size_latched,

13       input wire latched,

14       input wire PHY_finish,

15       output reg [7:0] tx_byte,

16       output reg tx_send,

17       output reg tx_busy,

18       output reg data_byte_sent,

19       output reg led_byte,

20       output reg led_done

21   );

22

23       // State encoding (Vivado re-encodes it to one-hot during synthesis)

24       localparam [2:0] IDLE = 3'b000;

25       localparam [2:0] SEND_CHAR = 3'b001;

26       localparam [2:0] WAIT_DELAY = 3'b010;

27       localparam [2:0] SEND_SPACE= 3'b011;

28       localparam [2:0] SEND_CR = 3'b100;

29       localparam [2:0] SEND_LF = 3'b101;

30

31       reg [2:0] state, next;

32       reg [24:0] delay_cnt;   // 25 bits cover 20,000,000 (200 ms)

33       reg [8:0] char_cnt;   // data chars sent in the current row (up to 256)

34       reg [7:0] line_cnt;   // completed rows (CR+LF sent)

35       wire [8:0] row_height;

36       wire [24:0] delay_target;

37       wire delay_done;

38       wire last_char;

39       wire last_line;

40

41       // Row length (= number of rows) according to the latched size

42       assign row_height = (size_latched == 2'd0) ? 9'd1 :

43                           (size_latched == 2'd1) ? 9'd32 :

44                           (size_latched == 2'd2) ? 9'd128 : 9'd256;

45

46       // Delay length in clock cycles according to the latched delay

47       assign delay_target = (delay_latched == 2'd0) ? 25'd0 :

48                             (delay_latched == 2'd1) ? DELAY_50MS :

49                             (delay_latched == 2'd2) ? DELAY_100MS : DELAY_200MS;

50

51       assign delay_done = (delay_target == 25'b0) || (delay_cnt == delay_target - 1);   // zero delay passes immediately

52       assign last_char = (char_cnt == row_height);   // all data chars of the row were sent

53       assign last_line = (line_cnt == row_height - 1);   // current row is the last one

54

55       always @(posedge clk or negedge rst_n) begin

56           if (!rst_n) begin

57               state <= IDLE;

58           end else

59               state <= next;

60       end

61

62       // Registered outputs (decoded from next state) and datapath counters

63       always @(posedge clk or negedge rst_n) begin

64           if (!rst_n) begin

65               tx_byte <= 8'b0;

66               tx_send <= 1'b0;

67               tx_busy <= 1'b0;

68               data_byte_sent <= 1'b0;

69               delay_cnt <= 25'b0;

70               char_cnt <= 9'b0;

71               line_cnt <= 8'b0;

72               led_byte <= 1'b0;

73               led_done <= 1'b0;

74           end else begin

75               case (next)

76                   IDLE: tx_byte <= 8'h0;

77                   WAIT_DELAY: tx_byte <= 8'h0;

78                   SEND_CHAR: tx_byte <= char_latched;

79                   SEND_SPACE: tx_byte <= 8'h20;

80                   SEND_CR: tx_byte <= 8'h0D;

81                   SEND_LF: tx_byte <= 8'h0A;

82                   default: tx_byte <= 8'h00;

83                   endcase

84

85                   tx_busy <= (next != IDLE);   // high from start until the last delay ends

86                   // One-cycle send request on entry to any SEND state

87                   tx_send <= ((next == SEND_CHAR) || (next == SEND_SPACE) || (next == SEND_CR) || (next == SEND_LF)) && (next != state);

88                   data_byte_sent <= (state == SEND_CHAR) && (PHY_finish);   // data chars only (not spaces / CR / LF)

89

90                   // led_byte toggles per data char, cleared on a new start

91                   if (latched) begin

92                       led_byte <= 1'b0;

93                   end else if ((state == SEND_CHAR) && (PHY_finish)) begin

94                       led_byte <= ~led_byte;

95                   end

96

97                   // led_done: on at completion, off at the next start

98                   if ((state == WAIT_DELAY) && (next == IDLE)) begin

99                       led_done <=1'b1;

100                   end else if ((state == IDLE) && (next == SEND_CHAR)) begin

101                       led_done <= 1'b0;

102                   end

103               // Row / line counters

104               case (state)

105                   IDLE: begin

106                   char_cnt <= 9'b0;

107                   line_cnt <= 8'b0;

108                   end

109                   SEND_CHAR: if (PHY_finish) begin

110                       char_cnt <= char_cnt + 9'd1;

111                   end

112                   SEND_LF: if (PHY_finish) begin

113                       char_cnt <= 9'b0;

114                       line_cnt <= line_cnt + 8'd1;

115                  end

116                  default: ;

117               endcase

118               // Delay counter runs only in WAIT_DELAY

119               delay_cnt <= (state == WAIT_DELAY) ? delay_cnt + 25'd1 : 25'b0;

120               end

121       end

122

123       // Next-state logic

124       always @(*) begin

125           case (state)

126               IDLE: next = (latched) ? SEND_CHAR : IDLE;

127               SEND_CHAR: next = (PHY_finish) ? WAIT_DELAY : SEND_CHAR;

128               WAIT_DELAY: next = (!delay_done) ? WAIT_DELAY :   // after each data char: delay, then space / CR+LF / done

129                                  (!last_char) ? SEND_SPACE :

130                                  (!last_line) ? SEND_CR : IDLE;

131               SEND_SPACE: next = (PHY_finish) ? SEND_CHAR : SEND_SPACE;

132               SEND_CR: next = (PHY_finish) ? SEND_LF : SEND_CR;

133               SEND_LF: next = (PHY_finish) ? SEND_CHAR : SEND_LF;

134               default: next = IDLE;

135           endcase

136       end

137   endmodule

bytes_counter

מונה של 17 ביט שעולה בכל data_byte_sent ומתאפס בכל התחלה חדשה. 17 ביט נדרשים כדי לספור עד 65,536 תווים. מספר השורות מתקבל בחלוקה ב-N, וכיוון ש-N הוא חזקה של 2, החלוקה היא הזזה ימינה ב-log2(N): 0, 5, 7 או 8. לתצוגה נכנסים רק 8 הביטים התחתונים של התוצאה, ולכן בגודל 256 המונה עוטף ל-00, כמו שהוחלט בשלב הדרישות.

bytes_counter.v

1   `timescale 1ns / 1ps

2

3   module bytes_counter(

4

5       input wire clk, rst_n,

6       input wire data_byte_sent,

7       input wire latched,

8       input wire [1:0] size_latched,

9       output wire [7:0] rows_cnt

10       );

11

12       reg [16:0] byte_cnt;   // up to 65,536 data chars (256x256)

13       wire [3:0] shift_amt;

14       wire [16:0] rows_full;

15

16       // Shift amount = log2(N)

17       assign shift_amt =  (size_latched == 2'd0) ? 4'd0 :

18                           (size_latched == 2'd1) ? 4'd5 :

19                           (size_latched == 2'd2) ? 4'd7 : 4'd8;

20

21       assign rows_full = byte_cnt >> shift_amt;

22       assign rows_cnt = rows_full[7:0];   // 8 bits displayed; N=256 wraps to 00 by spec (lint waiver ASSIGN-6)

23

24       always @(posedge clk or negedge rst_n) begin

25           if (!rst_n) begin

26               byte_cnt <= 17'b0;

27           end else if (latched) begin   // clear on a new start

28               byte_cnt <= 17'b0;

29           end else if (data_byte_sent) begin

30               byte_cnt <= byte_cnt + 17'd1;

31           end

32       end

33   endmodule

seg7_controller

מונה digit_idx של 3 ביט מתקדם בכל refresh_tick, מ-0 עד 7 ובחזרה ל-0. לפי הערך שלו נבחרת הספרה הנוכחית, נקבעת האנודה (active low), והנקודה העשרונית נדלקת רק בספרה an3, כך שההשהיה מוצגת כ-0.5, 1.0 וכדומה. כל עוד valid_latched = 0, כל האנודות על '1' והתצוגה כבויה. הערכים של ההשהיה והגודל מחושבים מהקוד הבינארי בעזרת שרשרת ternary, בלי צורך בהמרה ל-BCD.

seg7_controller.v

1   `timescale 1ns / 1ps

2

3   module seg7_controller(

4

5       input wire clk, rst_n,

6       input wire refresh_tick,

7       input wire [7:0] char_latched,

8       input wire [1:0] delay_latched,

9       input wire [1:0] size_latched,

10       input wire [7:0] rows_cnt,

11       input wire valid_latched,

12       output wire [7:0] an,

13       output wire [7:0] seg

14       );

15

16       reg [2:0] digit_idx;   // active digit, advanced by refresh_tick

17       wire [3:0] digit;

18       wire [3:0] delay_hi, delay_low, size_hi, size_low;

19       wire dp;

20       wire [6:0] seg_raw;

21

22       always @(posedge clk or negedge rst_n) begin

23           if (!rst_n) begin

24               digit_idx <= 3'd0;

25           end else if (refresh_tick) begin

26                   digit_idx <= digit_idx + 3'd1;

27           end

28       end

29

30       // Active-low anodes; all digits off until the first press

31       assign an = (valid_latched) ? ~(8'd1 << digit_idx) : 8'hFF;

32

33       // Delay digits in units of 100 ms: 0.0 / 0.5 / 1.0 / 2.0

34       assign delay_hi = (delay_latched == 2'd0) ? 4'd0 :

35                         (delay_latched == 2'd1) ? 4'd0 :

36                         (delay_latched == 2'd2) ? 4'd1 : 4'd2;

37

38       assign delay_low = (delay_latched == 2'd0) ? 4'd0 :

39                          (delay_latched == 2'd1) ? 4'd5 :

40                          (delay_latched == 2'd2) ? 4'd0 : 4'd0;

41

42       // Size digits in hex: 01 / 20 / 80 / FF

43       assign size_hi = (size_latched == 2'd0) ? 4'd0 :

44                        (size_latched == 2'd1) ? 4'd2 :

45                        (size_latched == 2'd2) ? 4'd8 : 4'hF;

46

47       assign size_low = (size_latched == 2'd0) ? 4'd1 :

48                         (size_latched == 2'd1) ? 4'd0 :

49                         (size_latched == 2'd2) ? 4'd0 : 4'hF;

50

51       // Digit select

52       assign digit = (digit_idx == 3'd0) ? char_latched [3:0] :

53                      (digit_idx == 3'd1) ? char_latched [7:4] :

54                      (digit_idx == 3'd2) ? delay_low :

55                      (digit_idx == 3'd3) ? delay_hi :

56                      (digit_idx == 3'd4) ? size_low :

57                      (digit_idx == 3'd5) ? size_hi :

58                      (digit_idx == 3'd6) ? rows_cnt [3:0] : rows_cnt [7:4];

59

60        assign dp = (digit_idx == 3) ? 1'b0 : 1'b1;   // decimal point (active low) on an3

61

62       seg7_decoder seg7_decoder_u (

63           .digit(digit),

64           .seg(seg_raw)

65       );

66

67       assign seg = {dp, seg_raw};   // seg[7]=DP, seg[6:0]=CG..CA

68

69   endmodule

UART_TX_TOP

המודול העליון מחבר את כל הבלוקים, ומכיל את ה-reset synchronizer. כל הפרמטרים של הזמנים (BTN_CYCLES, BIT_CYCLES, DELAYS, REFRESH_MAX) מועברים מלמעלה. ערכי ברירת המחדל הם הערכים האמיתיים לחומרה, ורק הטסטבנצ'ים מחליפים אותם בערכים קטנים, כך שלא צריך לשנות קוד לפני הצריבה.

UART_TX_TOP.v

1   `timescale 1ns / 1ps

2

3   module UART_TX_TOP #(

4

5       parameter BTN_CYCLES = 1500000,   // 15 ms debounce @ 100 MHz

6       parameter BIT_CYCLES = 1736,   // 100 MHz / 57600 baud

7       parameter DELAY_50MS = 5000000,   // 50 ms @ 100 MHz

8       parameter DELAY_100MS = 10000000,   // 100 ms @ 100 MHz

9       parameter DELAY_200MS = 20000000,   // 200 ms @ 100 MHz

10       parameter REFRESH_MAX = 24999   // 4 kHz digit refresh (500 Hz full display cycle)

11   )(

12       input wire clk, rst_n,   // rst_n = CPU_RESETN (active low)

13       input wire btn_c,

14       input wire [15:0] sw,   // sw[7:0]=char, sw[9:8]=delay, sw[14:13]=size

15       output wire uart_tx,

16       output wire led_byte, led_done,

17       output wire [7:0] an,

18       output wire [7:0] seg

19   );

20

21       wire btn_pulse;

22       wire [7:0] char_latched;

23       wire [1:0] delay_latched;

24       wire [1:0] size_latched;

25       wire latched, valid_latched;

26       wire tx_busy;

27       wire [7:0] tx_byte;

28       wire tx_send, PHY_finish, data_byte_sent;

29       wire [7:0] rows_cnt;

30       wire refresh_tick;

31

32       // Reset synchronizer: asynchronous assert, synchronous de-assert

33       reg rst_n_sync;

34       reg rst_meta;

35

36       always @(posedge clk or negedge rst_n) begin

37           if(!rst_n) begin

38           rst_n_sync <= 1'b0;

39           rst_meta <= 1'b0;

40           end else begin

41               rst_meta <= 1'b1;

42               rst_n_sync <= rst_meta;

43           end

44       end

45

46       // Button debounce -> single-cycle press pulse

47       Debouncer#(.BTN_CYCLES(BTN_CYCLES)) Debouncer_u (

48           .clk(clk),

49           .rst_n(rst_n_sync),

50           .btn_c(btn_c),

51           .btn_pulse(btn_pulse)

52       );

53

54       // Latch switches on a press (ignored while transmitting)

55       value_latch value_latch_u(

56           .clk(clk),

57           .rst_n(rst_n_sync),

58           .btn_pulse(btn_pulse),

59           .tx_busy(tx_busy),

60           .sw(sw),

61           .char_latched(char_latched),

62           .delay_latched(delay_latched),

63           .size_latched(size_latched),

64           .latched(latched),

65           .valid_latched(valid_latched)

66       );

67

68       // Main control FSM: sequences data chars, spaces, CR/LF and delays

69       TX_FSM #(.DELAY_50MS(DELAY_50MS), .DELAY_100MS(DELAY_100MS), .DELAY_200MS(DELAY_200MS)) TX_FSM_u(

70           .clk(clk),

71           .rst_n(rst_n_sync),

72           .char_latched(char_latched),

73           .delay_latched(delay_latched),

74           .size_latched(size_latched),

75           .latched(latched),

76           .tx_send(tx_send),

77           .PHY_finish(PHY_finish),

78           .tx_byte(tx_byte),

79           .tx_busy(tx_busy),

80           .data_byte_sent(data_byte_sent),

81           .led_byte(led_byte),

82           .led_done(led_done)

83       );

84

85       // UART serializer: start bit, 8 data bits LSB first, stop bit

86       UART_PHY #(.BIT_CYCLES(BIT_CYCLES)) UART_PHY_u(

87           .clk(clk),

88           .rst_n(rst_n_sync),

89           .tx_byte(tx_byte),

90           .tx_send(tx_send),

91           .uart_tx(uart_tx),

92           .PHY_finish(PHY_finish)

93       );

94

95       // Counts data chars and converts them to completed rows for the display

96       bytes_counter bytes_counter_u (

97           .clk(clk),

98           .rst_n(rst_n_sync),

99           .data_byte_sent(data_byte_sent),

100           .latched(latched),

101           .size_latched(size_latched),

102           .rows_cnt(rows_cnt)

103       );

104

105       // Digit refresh enable pulse (an enable, not a derived clock - avoids CDC)

106       tick_gen #(.MAX(REFRESH_MAX)) tick_gen_u (

107           .clk(clk),

108           .rst_n(rst_n_sync),

109           .refresh_tick(refresh_tick)

110       );

111

112       // 8-digit multiplexed 7-segment display

113       seg7_controller seg7_controller_u (

114           .clk(clk),

115           .rst_n(rst_n_sync),

116           .refresh_tick(refresh_tick),

117           .char_latched(char_latched),

118           .delay_latched(delay_latched),

119           .size_latched(size_latched),

120           .rows_cnt(rows_cnt),

121           .valid_latched(valid_latched),

122           .an(an),

123           .seg(seg)

124       );

125   endmodule

Step 4 - Testbenches & Simulation Results

לכל בלוק עם לוגיקה משמעותית כתבתי טסטבנץ' נפרד, ובסוף טסטבנץ' שבודק את כל המערכת. בכל הטסטבנצ'ים יחידת הזמן היא timescale 1ns/1ps, והשעון מתחיל ב-0, כך שעליות השעון נופלות באמצע בין הזמנים שבהם הכניסות משתנות. tick_gen ו-seg7_decoder נבדקו במעבדה 3, וכאן הם נבדקים כחלק מהטסטבנצ'ים של התצוגה ושל המערכת.

Debouncer_TB

BTN_CYCLES = 10, לחיצה צריכה להיות יציבה 100ns כדי להיחשב.

Debouncer_TB.v

1   `timescale 1ns / 1ps

2

3   module Debouncer_TB;

4

5       reg clk, rst_n;

6       reg btn_c;

7       wire btn_pulse;

8

9       always #5 clk = ~clk;   // 100 MHz clock

10

11       Debouncer #(.BTN_CYCLES(10)) Debouncer_TB_DUT(   // short debounce for simulation

12

13           .clk(clk),

14           .rst_n(rst_n),

15           .btn_c(btn_c),

16           .btn_pulse(btn_pulse)

17       );

18

19       initial begin

20           clk = 1'b0;

21           rst_n = 1'b0;

22           btn_c = 1'b0;

23

24           #20;

25           rst_n = 1'b1;

26           // Scenario 1: clean press longer than BTN_CYCLES - expect one btn_pulse.

27           btn_c = 1'b1; #120;

28           btn_c = 1'b0;

29           #200;

30           // Scenario 2: long hold (360 ns) - expect a single pulse, no repeats while held.

31           btn_c = 1'b1; #360;

32           btn_c = 1'b0; #20;

33           #200;

34           // Scenario 3: short glitch (30 ns) shorter than BTN_CYCLES - expect no pulse.

35           btn_c = 1'b1; #30;

36           btn_c = 1'b0;

37           #200;

38           // Scenario 4: bouncing press that settles high - expect one pulse once stable.

39           btn_c = 1'b1; #30;

40           btn_c = 1'b0; #30;

41           btn_c = 1'b1; #30;

42           btn_c = 1'b0; #30;

43           btn_c = 1'b1; #30;

44           btn_c = 1'b0; #30;

45           btn_c = 1'b1; #120;

46           btn_c = 1'b0;

47           #200;

48           // Scenario 5: stable press followed by a bouncing release - expect one pulse only.

49           btn_c = 1'b1; #120;

50           btn_c = 1'b0; #30;

51           btn_c = 1'b1; #30;

52           btn_c = 1'b0; #30;

53           btn_c = 1'b1; #30;

54           btn_c = 1'b0;

55           #200;

56           // Scenario 6: two separate presses - expect two pulses.

57           btn_c = 1'b1; #120;

58           btn_c = 1'b0; #100;

59           btn_c = 1'b1; #120;

60           btn_c = 1'b0;

61           #200;

62           // Scenario 7: reset while held - expect no pulse in reset, then a new pulse since the button is still high.

63           btn_c = 1'b1; #80;

64           rst_n = 1'b0; #120;

65           rst_n = 1'b1; #120;

66           #200;

67           $finish;

68        end

69

70   endmodule

| Scenario | Test | Expected |
| --- | --- | --- |
| 1 | Clean press, 120 ns | One btn_pulse |
| 2 | Long hold, 360 ns | One pulse only |
| 3 | Glitch, 30 ns | No pulse |
| 4 | Bouncing press, then stable | One pulse once stable |
| 5 | Stable press, bouncing release | One pulse only |
| 6 | Two separate presses | Two pulses |
| 7 | Reset while held | No pulse in reset, new pulse after it |

Figure 3 - Debouncer: one pulse per press, glitches and bounces filtered

בסימולציה BTN_CYCLES נדרס ל-10, כך שלחיצה נחשבת יציבה אחרי 100ns. המרקרים מסמנים את שבעת התרחישים. ב-S1 וב-S2 יוצא פולס אחד בלבד, גם כשהכפתור מוחזק זמן רב, כי המכונה עוברת ל-LOCKED. ב-S3 הספייק של 30ns קצר מהסף, stable_cnt מתאפס ואין פולס. ב-S4 כל קפיצה מאפסת את המונה, והפולס יוצא רק אחרי שהכפתור מתייצב. ב-S5 הקפיצות בזמן השחרור לא מוציאות פולס. ב-S6 שתי לחיצות נפרדות נותנות שני פולסים. ב-S7 לחיצה של 80ns לא מספיקה לפני הריסט, ואחרי שחרור הריסט, כשהכפתור עדיין לחוץ, יוצא פולס אחד. בסך הכל 7 פולסים, כמו שחושב מראש. בהחזקה ארוכה, כמו ב-S2 וב-S7, רואים ש-stable_cnt נעצר על 10 ונשאר שם עד השחרור, כך שהמונה לא גולש גם בלחיצה ארוכה מאוד על הלוח.

value_latch_TB

value_latch_TB.v

1   `timescale 1ns / 1ps

2

3   module value_latch_TB;

4

5       reg clk, rst_n;

6       reg btn_pulse;

7       reg tx_busy;

8       reg [15:0] sw;

9       wire [7:0] char_latched;

10       wire [1:0] delay_latched;

11       wire [1:0] size_latched;

12       wire latched;

13       wire valid_latched;

14

15       value_latch value_latch_TB_DUT (

16

17           .clk(clk),

18           .rst_n(rst_n),

19           .btn_pulse(btn_pulse),

20           .tx_busy(tx_busy),

21           .sw(sw),

22           .char_latched(char_latched),

23           .delay_latched(delay_latched),

24           .size_latched(size_latched),

25           .latched(latched),

26           .valid_latched(valid_latched)

27        );

28

29       always #5 clk = ~clk;

30

31        initial begin

32           clk = 1'b0;

33           rst_n = 1'b0;

34           btn_pulse = 1'b0;

35           tx_busy = 1'b0;

36           sw = 16'b0;

37           #100;

38

39           rst_n = 1'b1;

40           #20;

41           // Scenario 1: press while idle - expect char 41, delay code 10, size code 01 and a one-cycle latched pulse.

42           sw = 16'h2241;

43           btn_pulse = 1'b1; #10;

44           btn_pulse = 1'b0;

45           #100;

46

47           // Scenario 2: switches change without a press - expect the latched values to stay unchanged.

48           sw = 16'h6342; #30;

49           #100;

50

51           // Scenario 3: press while tx_busy is high - expect the press to be ignored.

52           tx_busy = 1'b1;

53           btn_pulse = 1'b1; #10;

54           btn_pulse = 1'b0;

55           #100;

56

57           // Scenario 4: press after tx_busy drops - expect char 42, delay code 11, size code 11 to be latched.

58           tx_busy = 1'b0;

59           btn_pulse = 1'b1; #10;

60           btn_pulse = 1'b0;

61           #100;

62

63           // Scenario 5: reset - expect all outputs cleared, including valid_latched.

64           rst_n = 1'b0;

65           #30;

66           rst_n = 1'b1;

67           #100;

68           $finish;

69        end

70   endmodule

| Scenario | Test | Expected |
| --- | --- | --- |
| 1 | Press while idle, sw = 2241 | char 41, delay 10, size 01, one latched pulse |
| 2 | Switches change, no press | Latched values unchanged |
| 3 | Press while tx_busy = 1 | Ignored |
| 4 | Press after tx_busy drops, sw = 6342 | char 42, delay 11, size 11 |
| 5 | Reset | All outputs cleared, valid_latched = 0 |

Figure 4 - value_latch: values change only on a press while idle

ב-S1 (125 ns) הלחיצה הראשונה נועלת את הערכים 41, 2 ו-1, ו-latched דולק למחזור אחד באותו קצה שעון שבו הערכים מתעדכנים. valid_latched נדלק ונשאר דולק. ב-S2 (230 ns) המתגים משתנים ל-6342 בלי לחיצה, ושום דבר לא משתנה. ב-S3 (365ns) יש לחיצה בזמן ש-tx_busy דולק, והבלוק מתעלם ממנה: הערכים נשארים ו-latched לא דולק. ב-S4 (475 ns) הלחיצה מגיעה אחרי שהשידור הסתיים, והערכים מתעדכנים ל-42, 3 ו-3. ב-S5 (580ns) הריסט מאפס את כל היציאות, כולל valid_latched.

UART_PHY_TB

BIT_CYCLES = 10, כלומר ביט נמשך 100ns ומסגרת שלמה 1us. ב-0x0F הביטים הם 1111 ואז 0000, כך שקל לראות בגלים שהסדר הוא מה-LSB.

UART_PHY_TB.v

1   `timescale 1ns / 1ps

2

3   module UART_PHY_TB;

4

5       reg clk, rst_n;

6       reg [7:0] tx_byte;

7       reg tx_send;

8       wire uart_tx;

9       wire PHY_finish;

10

11       UART_PHY #(.BIT_CYCLES(10)) UART_PHY_TB_DUT(

12

13           .clk(clk),

14           .rst_n(rst_n),

15           .tx_byte(tx_byte),

16           .tx_send(tx_send),

17           .uart_tx(uart_tx),

18           .PHY_finish(PHY_finish)

19       );

20

21       always #5 clk = ~clk;

22

23       initial begin

24

25           clk = 1'b0;

26           rst_n = 1'b0;

27           tx_send = 1'b0;

28           tx_byte = 8'b0;

29           #20;

30           rst_n = 1'b1;

31           #100;

32

33           // Scenario 1: single frame of 0x0F - expect start bit, data LSB first, stop bit, then PHY_finish.

34           tx_byte = 8'h0F;

35           tx_send = 1'b1; #10;

36           tx_send = 1'b0;

37           #1100;

38

39           // Scenario 2: 0x41 then 0x0F sent right after PHY_finish - expect back-to-back frames with no gap.

40           tx_byte = 8'h41;

41           tx_send = 1'b1; #10;

42           tx_send = 1'b0;

43           @(posedge PHY_finish);

44           @(negedge clk);

45           tx_byte = 8'h0F;

46           tx_send = 1'b1; #10;

47           tx_send = 1'b0;

48           #1100;

49

50           // Scenario 3: tx_send of 0xFF during a frame - expect it ignored and 0x41 to complete normally.

51           tx_byte = 8'h41;

52           tx_send = 1'b1; #10;

53           tx_send = 1'b0;

54           #400;

55           tx_byte = 8'hFF;

56           tx_send = 1'b1; #10;

57           tx_send = 1'b0;

58           #1100;

59

60           // Scenario 4: reset in the middle of a frame - expect the line to return high, then a normal 0x41 frame.

61           tx_byte = 8'h0F;

62           tx_send = 1'b1; #10;

63           tx_send = 1'b0;

64           #400;

65           rst_n = 1'b0; #30;

66           rst_n = 1'b1; #30;

67           tx_byte = 8'h41;

68           tx_send = 1'b1; #10;

69           tx_send = 1'b0;

70           #1100;

71

72           $finish;

73       end

74   endmodule

| Scenario | Test | Expected |
| --- | --- | --- |
| 1 | Single frame, 0x0F | Start, 1111 0000 (LSB first), stop, PHY_finish |
| 2 | 0x41, then 0x0F right after PHY_finish | Back-to-back frames, no gap |
| 3 | tx_send (0xFF) during a frame | Ignored, 0x41 completes normally |
| 4 | Reset mid-frame, then 0x41 | Line returns high, new frame is correct |

Figure 5 - UART_PHY: all four scenarios

בסימולציה BIT_CYCLES נדרס ל-10, כך שביט נמשך 100 ns ומסגרת שלמה כ-1µs. ב-S1 נשלח הבית 0x0F. ב-S2 נשלחים שני בתים צמודים: 0x41, ומיד אחרי PHY_finish הבית 0x0F, כמו שמכונת המצבים תעשה. ב-S3 מגיע tx_send עם 0xFF באמצע המסגרת של 0x41, וה-PHY מתעלם ממנו, כי הוא בודק את tx_send רק ב-IDLE. ב-S4 ריסט באמצע מסגרת מחזיר את הקו מיד ל-1 בלי PHY_finish, והבית שנשלח אחריו יוצא תקין. PHY_finish עלה 5 פעמים, כמו שחושב מראש.

Figure 5b - UART_PHY: 8N1 frame, LSB first, PHY_finish at the end of the stop bit

על הקו רואים ביט התחלה 0, ואחריו ארבעה 1 וארבעה 0, כלומר 0x0F מה-LSB, ובסוף ביט עצירה 1. ב-shift_reg רואים את ההזזה ימינה בסוף כל ביט נתונים, כך שהביט הבא תמיד נמצא ב-shift_reg[0]. PHY_finish עולה למחזור אחד בסוף ביט העצירה. ביט ההתחלה הראשון ארוך במחזור אחד, 110ns, כי uart_tx הוא פלט רשום שמחושב מ-index_cnt של המחזור הקודם. בחומרה זה מחזור אחד מתוך 1,736, וזה זניח.

TX_FSM_TB

במקום המשדר הפיזי, הטסטבנץ' מכיל מודל פשוט שעונה על כל tx_send ב-PHY_finish כמה מחזורים אחר כך. ההשהיות מקוצרות ל-5, 10 ו-20 מחזורים. בתרחיש 3 הטסטבנץ' סופר את פולסי data_byte_sent ומדפיס את המספר בסוף, והתוצאה הייתה 1024, בדיוק 32 כפול 32.

TX_FSM_TB.v

1   `timescale 1ns / 1ps

2

3   module TX_FSM_TB;

4

5       reg clk, rst_n;

6       reg [7:0] char_latched;

7       reg [1:0] delay_latched;

8       reg [1:0] size_latched;

9       reg latched;

10       reg PHY_finish = 1'b0;

11       wire [7:0] tx_byte;

12       wire tx_send, tx_busy;

13       wire data_byte_sent;

14       wire led_byte, led_done;

15       reg [31:0] data_cnt;

16

17       TX_FSM #(.DELAY_50MS(5), .DELAY_100MS(10), .DELAY_200MS(20)) TX_FSM_TB_DUT(

18

19           .clk(clk),

20           .rst_n(rst_n),

21           .char_latched(char_latched),

22           .delay_latched(delay_latched),

23           .size_latched(size_latched),

24           .latched(latched),

25           .PHY_finish(PHY_finish),

26           .tx_byte(tx_byte),

27           .tx_send(tx_send),

28           .tx_busy(tx_busy),

29           .data_byte_sent(data_byte_sent),

30           .led_byte(led_byte),

31           .led_done(led_done)

32        );

33

34        always #5 clk = ~clk;

35

36        // Count data bytes reported by the FSM

37        always @(posedge data_byte_sent)

38           data_cnt = data_cnt + 1;

39

40        // Simple PHY model: answers each tx_send with a one-cycle PHY_finish a few cycles later

41        integer phy_wait = -1;   // -1 = idle, otherwise cycles left

42

43        always @(negedge clk) begin

44            PHY_finish <= 1'b0;                  // default: one-cycle pulse

45            if (tx_send)

46                phy_wait <= 3;                   // new request: start counting

47            else if (phy_wait > 0)

48                phy_wait <= phy_wait - 1;        // still "sending"

49            else if (phy_wait == 0) begin

50                PHY_finish <= 1'b1;              // done

51                phy_wait   <= -1;

52            end

53        end

54

55        initial begin

56           clk = 1'b0;

57           rst_n = 1'b0;

58           char_latched = 8'b0;

59           delay_latched = 2'b0;

60           size_latched = 2'b0;

61           latched = 1'b0;

62           data_cnt = 32'b0;

63           #100;

64

65           @(negedge clk);

66           rst_n = 1'b1;

67           @(negedge clk);

68           // Scenario 1: single char 'A' (size 1, no delay) - expect one data byte, no space / CR / LF, led_done set.

69           char_latched = 8'h41;

70           delay_latched = 2'd0;

71           size_latched = 2'd0;

72           latched = 1'b1; #10;

73           latched = 1'b0;

74           @(negedge tx_busy);

75           #100;

76

77           // Scenario 2: second single char 'B' - expect counters restarted, led_byte and led_done cleared then updated.

78           @(negedge clk);

79           char_latched = 8'h42;

80           delay_latched = 2'd0;

81           size_latched = 2'd0;

82           latched = 1'b1; #10;

83           latched = 1'b0;

84           @(negedge tx_busy);

85           #100;

86

87           // Scenario 3: 32x32 square of 'B' with 50 ms delay (5 cycles) - expect 1024 data bytes, spaces and CR/LF.

88           @(negedge clk);

89           data_cnt = 32'b0;

90           @(negedge clk);

91           char_latched = 8'h42;

92           delay_latched = 2'd1;

93           size_latched = 2'd1;

94           latched = 1'b1; #10;

95           latched = 1'b0;

96           @(negedge tx_busy);

97           $display("data bytes send = %0d", data_cnt);

98           #100;

99

100           // Scenario 4: reset during a 32x32 transmission - expect return to IDLE with all outputs cleared.

101           @(negedge clk);

102           char_latched = 8'h42;

103           delay_latched = 2'd1;

104           size_latched = 2'd1;

105           latched = 1'b1; #10;

106           latched = 1'b0; #80000;

107           rst_n = 1'b0; #20;

108           rst_n = 1'b1;

109           #100;

110

111           $finish;

112       end

113   endmodule

| Scenario | Test | Expected |
| --- | --- | --- |
| 1 | Single char 'A', size 1, no delay | One data byte, no space / CR / LF, led_done = 1 |
| 2 | Second single char 'B' | Counters restart, LEDs cleared and updated |
| 3 | 32x32 of 'B', 5-cycle delay | 1024 data bytes, spaces, CR+LF between rows |
| 4 | Reset during 32x32 | Back to IDLE, all outputs cleared |

Figure 6 - TX_FSM: end of a row, the delay, CR and LF, then the next row

bytes_counter_TB

bytes_counter_TB.v

1   `timescale 1ns / 1ps

2

3   module bytes_counter_TB;

4

5       reg clk, rst_n;

6       reg data_byte_sent;

7       reg latched;

8       reg [1:0] size_latched;

9       wire [7:0] rows_cnt;

10

11       bytes_counter bytes_counter_TB_DUT (

12           .clk(clk),

13           .rst_n(rst_n),

14           .data_byte_sent(data_byte_sent),

15           .latched(latched),

16           .size_latched(size_latched),

17           .rows_cnt(rows_cnt)

18       );

19

20       always #5 clk = ~clk;

21

22       initial begin

23           clk = 1'b0;

24           rst_n = 1'b0;

25           data_byte_sent = 1'b0;

26           latched = 1'b0;

27           size_latched = 2'd0;

28           #20;

29           rst_n = 1'b1;

30           #100;

31

32           // Scenario 1: size 1, one data byte - expect rows_cnt = 01.

33           size_latched = 2'd0;

34           latched = 1'b1; #10;

35           latched = 1'b0; #10;

36           repeat (1) begin

37               data_byte_sent = 1'b1; #10;

38               data_byte_sent = 1'b0; #10;

39           end

40           #100;

41           $display("size 0: rows_cnt = %h (expected 01)", rows_cnt);

42

43           // Scenario 2: size 32, 1024 data bytes - expect rows_cnt = 20 (hex).

44           size_latched = 2'd1;

45           latched = 1'b1; #10;

46           latched = 1'b0; #10;

47           repeat (1024) begin

48               data_byte_sent = 1'b1; #10;

49               data_byte_sent = 1'b0; #10;

50           end

51           #100;

52           $display("size 1: rows_cnt = %h (expected 20)", rows_cnt);

53

54           // Scenario 3: size 128, 16384 data bytes - expect rows_cnt = 80 (hex).

55           size_latched = 2'd2;

56           latched = 1'b1; #10;

57           latched = 1'b0; #10;

58           repeat (16384) begin

59               data_byte_sent = 1'b1; #10;

60               data_byte_sent = 1'b0; #10;

61           end

62           #100;

63           $display("size 2: rows_cnt = %h (expected 80)", rows_cnt);

64

65           // Scenario 4: size 256, 65536 data bytes - expect rows_cnt to wrap to 00.

66           size_latched = 2'd3;

67           latched = 1'b1; #10;

68           latched = 1'b0; #10;

69           repeat (65536) begin

70               data_byte_sent = 1'b1; #10;

71               data_byte_sent = 1'b0; #10;

72           end

73           #100;

74           $display("size 3: rows_cnt = %h (expected 00)", rows_cnt);

75

76           $finish;

77       end

78

79   endmodule

| Scenario | Data bytes | Expected rows_cnt |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 (size 1) | 01 |
| 2 | 1,024 (size 32) | 20 |
| 3 | 16,384 (size 128) | 80 |
| 4 | 65,536 (size 256) | 00 (wraps) |

Figure 7 - bytes_counter: rows = bytes / N for all four sizes

בהודעות הקונסולה rows_cnt מגיע ל-20, 80 ו-00 בשלושת הגדלים הגדולים, בדיוק כמו בטבלה. התוצאה של בית בודד, 01, הודפסה עוד לפני ה-run all ולכן לא מופיעה בצילום. בהגדלה, המרקר ב-120ns מראה פולס אחד של data_byte_sent שמעלה את rows_cnt ל-01, והמרקר ב-260ns מראה שה-latched של התרחיש הבא מאפס את המונה ל-00. בגודל 32, rows_cnt עולה רק אחרי 32 תווי נתונים, כי רק אז נספרה שורה שלמה.

seg7_controller_TB

seg7_controller_TB.v

1   `timescale 1ns / 1ps

2

3   module seg7_controller_TB;

4

5       reg clk, rst_n;

6       reg refresh_tick;

7       reg [7:0] char_latched;

8       reg [1:0] delay_latched;

9       reg [1:0] size_latched;

10       reg [7:0] rows_cnt;

11       reg valid_latched;

12       wire [7:0] an;

13       wire [7:0] seg;

14

15       seg7_controller seg7_controller_TB_DUT (

16           .clk(clk),

17           .rst_n(rst_n),

18           .refresh_tick(refresh_tick),

19           .char_latched(char_latched),

20           .delay_latched(delay_latched),

21           .size_latched(size_latched),

22           .rows_cnt(rows_cnt),

23           .valid_latched(valid_latched),

24           .an(an),

25           .seg(seg)

26       );

27

28       always #5 clk = ~clk;

29

30       // Fast refresh tick for simulation: 10ns pulse every 40ns

31       always begin

32           #30 refresh_tick = 1'b1;

33           #10 refresh_tick = 1'b0;

34       end

35

36       initial begin

37           clk = 1'b0;

38           rst_n = 1'b0;

39           refresh_tick = 1'b0;

40           char_latched = 8'h00;

41           delay_latched = 2'd0;

42           size_latched = 2'd0;

43           rows_cnt = 8'h00;

44           valid_latched = 1'b0;

45           #20;

46           rst_n = 1'b1;

47

48           // Scenario 1: nothing latched yet - expect a blank display (an = FF).

49           #400;

50

51           // Scenario 2: char 41, delay 0.5, size 20, rows 20 - expect the digits to cycle with DP on an3.

52           char_latched = 8'h41;

53           delay_latched = 2'd1;

54           size_latched = 2'd1;

55           rows_cnt = 8'h20;

56           valid_latched = 1'b1;

57           #400;

58

59           // Scenario 3: char 5A, delay 2.0, size FF, rows FF - expect all digits updated.

60           char_latched = 8'h5A;

61           delay_latched = 2'd3;

62           size_latched = 2'd3;

63           rows_cnt = 8'hFF;

64           #400;

65

66           // Scenario 4: valid_latched cleared - expect the display to go blank again.

67           valid_latched = 1'b0;

68           #400;

69

70           $finish;

71       end

72

73   endmodule

| Scenario | Inputs | Expected |
| --- | --- | --- |
| 1 | valid_latched = 0 | an = FF (blank) |
| 2 | char 41, delay 0.5, size 20, rows 20 | Digits cycle, DP only on an3 |
| 3 | char 5A, delay 2.0, size FF, rows FF | All digits updated |
| 4 | valid_latched = 0 again | Blank again |

Figure 8 - seg7_controller: one full scan of the 8 digits

הסבב לא מתחיל מספרה 0, כי digit_idx רץ כל הזמן ולא מתאפס כשהערכים משתנים, ולכן קוראים כל ספרה לפי digit_idx. בתרחיש 2, עם 41, 0.5, 20 ו-20, הספרות 0 עד 7 הן 1, 4, 5, 0, 0, 2, 0 ו-2. בכל רגע רק ביט אחד של an הוא 0. במרקר הצהוב digit_idx = 3 ו-seg = 01000000: הביט העליון, DP, הוא 0, כלומר הנקודה דולקת, ושאר הביטים הם הספרה 0, כך שמוצג 0.5.

UART_TX_Top_TB

בדיקה של כל המערכת יחד, כמו משתמש אמיתי: קובעים מתגים, לוחצים על הכפתור, ובודקים מה יוצא בקו ה-UART ובתצוגה. כל הפרמטרים מוקטנים: debounce של 5 מחזורים, ביט של 10 מחזורים, השהיות של 5, 10 ו-20 מחזורים ורענון כל 4 מחזורים.

UART_TX_Top_TB.v

1   `timescale 1ns / 1ps

2

3   module UART_TX_Top_TB;

4

5       reg clk, rst_n;

6       reg btn_c;

7       reg [15:0] sw;

8       wire uart_tx;

9       wire led_byte, led_done;

10       wire [7:0] an;

11       wire [7:0] seg;

12

13       always #5 clk = ~clk;

14

15       UART_TX_TOP #(.BTN_CYCLES(5), .BIT_CYCLES(10), .DELAY_50MS(5), .DELAY_100MS(10),   // short timing parameters for simulation

16                     .DELAY_200MS(20),.REFRESH_MAX(3))

17                      UART_TX_TOP_DUT(

18

19           .clk(clk),

20           .rst_n(rst_n),

21           .btn_c(btn_c),

22           .sw(sw),

23           .uart_tx(uart_tx),

24           .led_byte(led_byte),

25           .led_done(led_done),

26           .an(an),

27           .seg(seg)

28       );

29

30       initial begin

31

32           // Reset and idle preparation

33           clk = 1'b0;

34           rst_n = 1'b0;

35           btn_c = 1'b0;

36           sw = 16'b0;#20;

37           #100;

38

39           rst_n = 1'b1;

40           #100;

41           @(negedge clk);

42           // Scenario 1: single char 'A' (size 1, no delay) - expect one UART frame and led_done set.

43           sw = 16'h0041;

44           btn_c = 1'b1; #100;

45           btn_c = 1'b0;

46           @(posedge led_done);

47           #1000;

48

49           @(negedge clk);

50           // Scenario 2: 32x32 square of 'A' with 50 ms delay - expect 32 rows separated by spaces and CR/LF.

51           sw = 16'h2141;

52           btn_c = 1'b1; #100;

53           btn_c = 1'b0;

54           #50000;

55           // Scenario 3: new press with other switches during transmission - expect it to be ignored.

56           sw = 16'h6342;

57           btn_c = 1'b1; #100;

58           btn_c = 1'b0;

59           @(posedge led_done);

60           #1000;

61

62           @(negedge clk);

63           // Scenario 4: reset during a 32x32 transmission - expect it to stop, display blank and LEDs off.

64           sw = 16'h2141;

65           btn_c = 1'b1; #100;

66           btn_c = 1'b0;

67           #1000000;

68           rst_n = 1'b0; #30;

69           rst_n = 1'b1;

70           #1000;

71

72           $finish;

73       end

74   endmodule

| Scenario | Test | Expected |
| --- | --- | --- |
| 1 | Single 'A' (sw = 0041) | One UART frame, led_done = 1 |
| 2 | 32x32 of 'A', 50 ms (sw = 2141) | 32 rows, spaces and CR+LF |
| 3 | New press during scenario 2 (sw = 6342) | Ignored, display unchanged |
| 4 | Reset during 32x32 | Stops, display blank, LEDs off |

Figure 9 - Top level: reset and preparation

Figure 10 - Top level, scenario 1: a single character

Figure 11 - Top level, scenario 2: start of the square

Figure 12 - Top level, scenario 3: a press during transmission is ignored

Figure 13 - Top level: end of a row

Figure 14 - Top level: end of scenario 2

Figure 15 - Top level, scenario 4: reset during transmission

Step 5 - Physical Implementation

קובץ האילוצים מבוסס על ה-XDC Master של Digilent ללוח Nexys A7-100T. הפעלתי רק את השורות של הרכיבים שבתכן, ובכל שורה כזו שיניתי את שם הפורט לשם שבקוד. השורות של LED[1] עד LED[14], של שאר הכפתורים ושל הממשקים האחרים נשארו כהערות.

| Board pin name | Port in UART_TX_TOP | Pin |
| --- | --- | --- |
| CLK100MHZ | clk | E3 |
| CPU_RESETN | rst_n | C12 |
| BTNC | btn_c | N17 |
| SW[0]-SW[15] | sw[0]-sw[15] | J15 ... V10 |
| UART_RXD_OUT | uart_tx | D4 |
| LED[0] | led_byte | H17 |
| LED[15] | led_done | V11 |
| CA-CG, DP | seg[0]-seg[6], seg[7] | T10 ... L18, H15 |
| AN[0]-AN[7] | an[0]-an[7] | J17 ... U13 |

שם הפין של ה-UART: בקובץ של Digilent הפין D4 נקרא UART_RXD_OUT. השם נכתב מנקודת המבט של שבב הגשר USB-UART שעל הלוח: זה הקו שהשבב מקבל ממנו (RX), כלומר הקו שה-FPGA משדר בו. לכן הוא מחובר ליציאה uart_tx.

רמות מתח: SW8 ו-SW9 מחוברים בלוח לבנק של 1.8V, ולכן הם מוגדרים כ-LVCMOS18, כמו בקובץ המקורי. שאר הפינים מוגדרים כ-LVCMOS33. הנקודה העשרונית (DP) מחוברת ל-seg[7], ושבעת הקטעים ל-seg[0] עד seg[6] באותו סדר שבו בנויות התבניות במפענח.

Nexys-A7-100T-Master.xdc (active lines)

1   ## Clock: 100MHz system clock

2   set_property -dict { PACKAGE_PIN E3    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { clk }];

3   create_clock -add -name sys_clk_pin -period 10.00 -waveform {0 5} [get_ports {clk}];

4

5   ## Switches (SW[8] and SW[9] are on a 1.8V bank -> LVCMOS18)

6   set_property -dict { PACKAGE_PIN J15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { sw[0] }];

7   set_property -dict { PACKAGE_PIN L16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { sw[1] }];

8   set_property -dict { PACKAGE_PIN M13   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { sw[2] }];

9   set_property -dict { PACKAGE_PIN R15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { sw[3] }];

10   set_property -dict { PACKAGE_PIN R17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { sw[4] }];

11   set_property -dict { PACKAGE_PIN T18   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { sw[5] }];

12   set_property -dict { PACKAGE_PIN U18   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { sw[6] }];

13   set_property -dict { PACKAGE_PIN R13   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { sw[7] }];

14   set_property -dict { PACKAGE_PIN T8    IOSTANDARD LVCMOS18 } [get_ports { sw[8] }];

15   set_property -dict { PACKAGE_PIN U8    IOSTANDARD LVCMOS18 } [get_ports { sw[9] }];

16   set_property -dict { PACKAGE_PIN R16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { sw[10] }];

17   set_property -dict { PACKAGE_PIN T13   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { sw[11] }];

18   set_property -dict { PACKAGE_PIN H6    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { sw[12] }];

19   set_property -dict { PACKAGE_PIN U12   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { sw[13] }];

20   set_property -dict { PACKAGE_PIN U11   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { sw[14] }];

21   set_property -dict { PACKAGE_PIN V10   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { sw[15] }];

22

23   ## LEDs: LD0 = led_byte, LD15 = led_done

24   set_property -dict { PACKAGE_PIN H17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { led_byte }];

25   set_property -dict { PACKAGE_PIN V11   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { led_done }];

26

27   ## 7-segment cathodes and DP (active low): seg[0] = CA ... seg[6] = CG, seg[7] = DP

28   set_property -dict { PACKAGE_PIN T10   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { seg[0] }];

29   set_property -dict { PACKAGE_PIN R10   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { seg[1] }];

30   set_property -dict { PACKAGE_PIN K16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { seg[2] }];

31   set_property -dict { PACKAGE_PIN K13   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { seg[3] }];

32   set_property -dict { PACKAGE_PIN P15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { seg[4] }];

33   set_property -dict { PACKAGE_PIN T11   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { seg[5] }];

34   set_property -dict { PACKAGE_PIN L18   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { seg[6] }];

35   set_property -dict { PACKAGE_PIN H15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { seg[7] }];

36

37   ## 7-segment anodes (active low)

38   set_property -dict { PACKAGE_PIN J17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { an[0] }];

39   set_property -dict { PACKAGE_PIN J18   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { an[1] }];

40   set_property -dict { PACKAGE_PIN T9    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { an[2] }];

41   set_property -dict { PACKAGE_PIN J14   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { an[3] }];

42   set_property -dict { PACKAGE_PIN P14   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { an[4] }];

43   set_property -dict { PACKAGE_PIN T14   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { an[5] }];

44   set_property -dict { PACKAGE_PIN K2    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { an[6] }];

45   set_property -dict { PACKAGE_PIN U13   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { an[7] }];

46

47   ## CPU reset (active low) and center button

48   set_property -dict { PACKAGE_PIN C12   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { rst_n }];

49   set_property -dict { PACKAGE_PIN N17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { btn_c }];

50

51   ## USB-UART bridge: FPGA transmit line

52   set_property -dict { PACKAGE_PIN D4    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { uart_tx }];

Board test

אחרי יצירת ה-Bitstream צרבתי את הלוח, וחיברתי אותו למחשב דרך PuTTY בחיבור סריאלי: COM7, 57600 baud, 8 ביטי נתונים, ללא parity, ביט עצירה אחד וללא flow control. את הפלט של כל תרחיש שמרתי לקובץ לוג בעזרת אפשרות ה-Logging של PuTTY. כל התרחישים עבדו:

| # | Switches | Action | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0041 (A, 0 ms, 1x1) | Press BTNC | A single 'A', display 41 / 0.0 / 01 / 01, LD15 on |
| 2 | 2141 (A, 50 ms, 32x32) | Press BTNC | 32 rows, rows counter 01 to 20, LD0 toggles, LD15 at the end |
| 3 | Change switches during scenario 2 | Press BTNC | Ignored, display and output unchanged |
| 4 | 6041 (A, 0 ms, 256x256) | Press BTNC | 256 rows in about 23 s, display 41 / 0.0 / FF / 00, LD15 on |
| 5 | 2142 (B, 50 ms, 32x32) | Press BTNC, then CPU RESET | Transmission stops, display blank, LEDs off |

תרחיש 1, תו בודד: נשלח תו אחד, בלי רווח ובלי ירידת שורה. התצוגה מראה תו 41, השהיה 0.0, גודל 01 ושורה 01, ושני הלדים דולקים: led_done בסוף השידור, ו-led_byte שהתהפך פעם אחת.

Figure B1 - Board, scenario 1: a single 'A', rows 01, size 01, delay 0.0, LD15 and LD0 on

Figure B2 - PuTTY log, scenario 1: one character

תרחיש 2, ריבוע של 32 עם השהיה של 50 ms: מונה השורות עולה בהדרגה, led_byte מהבהב עם כל תו, ובסוף התצוגה מראה 20 (32 בהקס) ו-led_done נדלק. השידור לקח קצת פחות מדקה, כמו שחושב בשלב הדרישות.

Figure B3 - Board, scenario 2: during transmission, rows 06, LD0 toggling

Figure B4 - Board, scenario 2: rows 07

Figure B5 - Board, scenario 2: rows 08

Figure B6 - Board, scenario 2: rows 12 (hex), 18 rows sent

Figure B7 - Board, scenario 2 done: rows 20 (hex) = 32 rows, LD15 = led_done on

Figure B8 - PuTTY log, scenario 2: 32 rows of 32 'A' characters separated by spaces

תרחיש 3, לחיצה באמצע שידור: בזמן שתרחיש 2 רץ שיניתי את המתגים ולחצתי שוב. הערכים בתצוגה לא השתנו, והשידור המשיך עד הסוף בלי הפרעה. אין לתרחיש הזה צילום נפרד.

תרחיש 4, ריבוע של 256 בלי השהיה: השידור לקח כ-23 שניות. בסוף התצוגה מראה גודל FF ושורות 00, כי מונה השורות של 8 ביט עוטף אחרי 255, בדיוק כמו שהוחלט. בטרמינל כל שורה באורך 511 תווים, ולכן החלון שובר אותה. במקום צילום של הטרמינל, הפלט נבדק מתוך קובץ הלוג.

Figure B9 - Board, scenario 4: 256x256 done, size FF, rows wrap to 00, LD15 on

Figure B10 - PuTTY log, scenario 4 (excerpt): first and last rows of the 256x256 square

תרחיש 5, ריסט באמצע שידור: לחיצה על CPU RESET באמצע שידור עוצרת אותו מיד. התצוגה נכבית, כי valid_latched מתאפס, ושני הלדים כבים.

Figure B11 - Board, scenario 5: transmission of 'B' started, rows 02

Figure B12 - Board, scenario 5: rows 06, about to press CPU RESET

Figure B13 - Board, scenario 5: CPU RESET pressed, display blank and LEDs off

Figure B14 - PuTTY log, scenario 5: 6 full rows and 9 characters, stopped by CPU RESET

בלוג רואים 6 שורות מלאות של 32 תווי B, מופרדים ברווחים, ואחריהן רק 9 תווים בשורה השביעית. זה מתאים לתצוגה באיור B12, שהראתה rows 06 רגע לפני הלחיצה על CPU RESET. השורה האחרונה נקטעה באמצע, בלי CR ו-LF בסופה, כלומר הריסט עצר את השידור מיד ולא נשלח אף תו אחרי הלחיצה. בשידור הבא הסמן יתחיל מאותה נקודה בטרמינל, כי לא נשלחה ירידת שורה.

Step 6 - Synthesis, Implementation & Reports

Lint Report

הרצתי Lint כש-UART_TX_TOP מוגדר כמודול העליון. התקבלו שתי הפרות, ושתיהן מכוונות:

Figure 16 - Linter: two violations before the waivers

- ASSIGN-6, rows_full ב-bytes_counter: התוצאה של ההזזה היא ברוחב 17 ביט, אבל לתצוגה נכנסים רק 8 הביטים התחתונים. זה החיתוך המכוון שגורם למונה השורות להציג 00 בסוף ריבוע של 256.

- ASSIGN-10, sw ב-value_latch: המתגים sw[10], sw[11], sw[12] ו-sw[15] לא בשימוש לפי האפיון. הלינטר מציין רק את האינדקס הראשון שלא נקרא, 10.

לכל אחת מההפרות יצרתי Waiver עם הצדקה כתובה, ואחרי זה הלינטר נקי: אפס הפרות ושני ויתורים.

Figure 17 - Waiver for ASSIGN-6 with its justification

Figure 18 - Linter: no violations, two waivers

RTL Schematic

הסכמה ש-Vivado מייצר מהתכן המעובד (Elaborated Design) מראה את הבלוקים ואת החיבורים ביניהם. היא צריכה להתאים לדיאגרמת הבלוקים מ-Step 2.

Figure 18b - RTL schematic (Elaborated Design) of UART_TX_TOP

Synthesis & Implementation Messages

- Synth 8-7129 (8 אזהרות): פורטים בלי עומס. הן נוגעות לארבעת המתגים שלא בשימוש, sw[10], sw[11], sw[12] ו-sw[15], וכל אחד מהם מופיע פעמיים: פעם ב-value_latch ופעם ב-UART_TX_TOP. כלומר 4 מתגים כפול 2 מודולים, והאזהרות צפויות.

- קידוד מחדש של המצבים: Vivado זיהה את מכונת המצבים של TX_FSM וקידד אותה מחדש ל-one-hot. במקום 3 פליפ-פלופים בקידוד בינארי יש 6, אחד לכל מצב. זה מוסיף שלושה פליפ-פלופים, אבל הלוגיקה של המצב הבא והיציאות נעשית פשוטה ומהירה יותר, וב-FPGA יש הרבה פליפ-פלופים.

Figure 19 - Synthesis messages after the fix: no critical warnings, the eight Synth 8-7129 warnings expanded

Timing Report

מסמך התרגיל לא מבקש דוח תזמון במפורש, אבל הוא ההוכחה הישירה לכך שה-Implementation נקי. דוח התזמון אחרי Implementation, עם אילוץ שעון של 10ns (100MHz):

| Metric | Setup | Hold |
| --- | --- | --- |
| Worst Slack | 1.761 ns | 0.032 ns |
| Total Negative Slack | 0.000 ns | 0.000 ns |
| Failing Endpoints | 0 | 0 |
| Total Endpoints | 396 | 396 |

Figure 20 - Implemented design timing summary

שני ה-slack חיוביים, ואין אף endpoint שנכשל, ולכן כל אילוצי התזמון מתקיימים. WNS של 1.761 ns אומר שהנתיב האיטי ביותר בתכן מסתיים 1.761 ns לפני קצה השעון הבא, כך שהתכן היה עומד גם בשעון מהיר יותר, עד כ-121MHz (1 חלקי 8.239 ns). WHS של 0.032 ns אומר שאין הפרות hold.

ב-Check Timing השדות no_clock ו-unconstrained_internal_endpoints הם 0, כלומר כל הרגיסטרים בתכן מקבלים את השעון המאולץ. ההערות שם נוגעות ל-14 כניסות ול-19 יציאות שאין להן אילוצי תזמון (set_input_delay / set_output_delay). המספרים תואמים בדיוק לתכן: 14 הכניסות הן הריסט, הכפתור ו-12 המתגים שבשימוש, ו-19 היציאות הן קו ה-UART, שני הלדים, 8 האנודות ו-8 הקטעים. זה תקין כאן: הכניסות משתנות בלי קשר לשעון ועוברות סנכרון בתוך התכן, והיציאות מחוברות ללדים, לתצוגה ולקו UART איטי, כך שאין להן דרישת תזמון מול השעון.

Figure 21 - Check Timing: no unclocked registers, only unconstrained I/O

DRC

דוח ה-DRC מכיל אזהרה אחת, CFGBVS-1: בתכן לא מוגדרים המאפיינים CFGBVS ו-CONFIG_VOLTAGE, שמתארים את מתח בנק התצורה. האזהרה לא משפיעה על פעולת התכן, וזה גם מה שראינו על הלוח. כדי לנקות אותה מוסיפים לקובץ האילוצים את השורות set_property CFGBVS VCCO [current_design] ו-set_property CONFIG_VOLTAGE 3.3 [current_design].

Figure 22 - DRC: a single CFGBVS-1 warning

Step 7 - Resource Expectations vs. Utilization

לפני הסינתזה הערכתי כמה פליפ-פלופים התכן צריך, לפי הביטים של כל רגיסטר:

| Block | Registers | Bits |
| --- | --- | --- |
| UART_TX_TOP | rst_meta, rst_n_sync | 2 |
| Debouncer | 2 sync FFs, stable_cnt (21), state | 24 |
| value_latch | char (8), delay (2), size (2), latched, valid_latched | 14 |
| UART_PHY | uart_tx, PHY_finish, shift_reg (8), cycle_cnt (11), index_cnt (4), state | 26 |
| TX_FSM | state (3), tx_byte (8), 5 control outputs, delay_cnt (25), char_cnt (9), line_cnt (8) | 58 |
| bytes_counter | byte_cnt | 17 |
| tick_gen | tick_cnt | 15 |
| seg7_controller | digit_idx | 3 |
| Total |  | 159 |

את מספר ה-LUTs קשה להעריך מראש, כי הוא תלוי באופן שבו הסינתזה בונה את המשווים, המונים והמרבבים. ציפיתי למאות בודדות לכל היותר. אין בתכן המרה ל-BCD, שבמעבדה 3 תפסה את רוב ה-LUTs.

| Resource | Expected | Used | Available | Util % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Slice Registers | 159 | 161 | 126800 | 0.13% |
| Slice LUTs | a few hundred | 206 | 63400 | 0.32% |
| Bonded IOB | 34 | 34 | 210 | 16.2% |
| BUFGCTRL | 1 | 1 | 32 | 3.1% |

Figure 23 - Utilization (hierarchy view): 161 registers, 206 LUTs, 34 IOB, 1 BUFGCTRL

פליפ-פלופים: יש הפרש של 2 בין ההערכה לבין התוצאה, והוא מוסבר בשני שינויים של הסינתזה. הקידוד מחדש של TX_FSM ל-one-hot הוסיף 3 פליפ-פלופים: במכונה יש 61 במקום 58, וזה בדיוק המספר שמופיע בדוח עבור TX_FSM_u. שנית, הביט העליון של byte_cnt, ביט 16, הוסר. הוא משמש רק לספירה עד 65,536, אבל אף פעם לא מגיע ל-8 הביטים שנכנסים לתצוגה, גם בהזזה הגדולה ביותר (8), שלוקחת את ביטים 15 עד 8. ביט בלי עומס נמחק בסינתזה. 159 + 3 - 1 = 161. זה אותו חיתוך שהלינטר דיווח עליו ב-ASSIGN-6.

IOB: 34 הפינים הם 15 כניסות (השעון, הריסט, הכפתור ו-12 מתגים) ו-19 יציאות. ארבעת המתגים שלא בשימוש לא קיבלו IOB, כי הסינתזה הסירה אותם. ה-BUFGCTRL היחיד הוא הבאפר של השעון, כי בתכן יש שעון אחד בלבד.

היררכיה: בתצוגה ההיררכית מופיעים רק המודול העליון ו-TX_FSM. שאר המודולים קטנים, והסינתזה מיזגה אותם לתוך המודול העליון כדי לייעל את הלוגיקה. כדי לראות כל מודול בנפרד, אפשר להריץ סינתזה עם flatten_hierarchy = none.

Step 8 - Summary

המערכת עובדת על הלוח כנדרש: לחיצה קצרה נועלת את הערכים ומתחילה שידור, הריבוע מגיע למחשב בפורמט הנכון, עם רווחים, ירידות שורה והשהיות, לחיצה באמצע שידור מתעלמת, וריסט עוצר הכול מיד. קבצי הלוג של PuTTY תואמים בדיוק, עד הבית, למספר שחושב מראש. הלינטר נקי אחרי שני ויתורים מנומקים, ומספר הפליפ-פלופים בפועל מוסבר במלואו מול ההערכה.

תהליך התכן: עבדתי לפי אותו סדר כמו במעבדה הקודמת: הבנת הדרישות, דיאגרמת בלוקים, תכנון ה-FSM ומתוכו המונים, פירוט הסיגנלים, ורק אז כתיבת קוד. המעבר הכי עדין, סוף שורה, תוכנן מראש בטבלת הדוגמה, ולכן ההחלטה על הסדר בין ההשהיה, CR ו-LF ומונה השורות לא הגיעה מניסוי וטעייה.

אימות: כל בלוק נבדק בסימולציה לבד לפני החיבור, ואחר כך המערכת כולה. הפרמטרים אפשרו להריץ סימולציה מהירה בלי לשנות את הקוד שנצרב. על הלוח, השמירה לקובץ לוג אפשרה בדיקה מדויקת של הפלט, גם כשהטרמינל לא יכול להציג אותו.

שיפור מהמעבדה הקודמת: המגבלה שציינתי במעבדה 3 תוקנה: הריסט עובר עכשיו דרך reset synchronizer.

שיפורים אפשריים: אפשר להוסיף לקובץ האילוצים את הגדרות CFGBVS ו-CONFIG_VOLTAGE כדי לנקות את אזהרת ה-DRC. אפשר גם לצמצם את byte_cnt ל-16 ביט, כי הביט העליון ממילא לא משפיע על התצוגה, וכך להעלים גם את אזהרת הלינטר. בנוסף, אחרי ריסט באמצע שורה השידור הבא מתחיל באותה שורה בטרמינל. אם רוצים, אפשר לשלוח CR ו-LF בתחילת כל שידור חדש.